ModeSWeatherData

プログラム設計書

パッケージ：adsb

クラス：ModeSWeatherData

言語：Java

# 1. 概要

本プログラムは、ADS-B（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast）受信データを元に、航空機の気象観測値（気温・風向・風速）を算出し、CSVファイルに出力するバッチ処理である。

ラズベリーパイ等で収集したモードSデータファイルを入力とし、特定空域内の有効データのみを対象として気象パラメータを計算する。

## 1.1 処理の流れ

| ステップ | 処理内容 |
| --- | --- |
| 1 | 現在日時からファイル名を生成 |
| 2 | 入力ファイル（モードSデータ）を1行ずつ読み込む |
| 3 | データをカンマ区切りで分解し、空域チェックを行う |
| 4 | 有効なデータについて気象値を計算する |
| 5 | 結果をCSVファイルに出力する |

# 2. ファイル仕様

## 2.1 入力ファイル

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ファイルパス | \\192.168.1.zz\pi\modeSdata\{yyyyMMddHH}modeS_data.txt |
| 文字コード | デフォルト（システム依存） |
| 形式 | カンマ区切りテキスト、括弧付きタプル形式 |
| 取得元 | ネットワーク共有（ラズベリーパイ） |

入力フィールド定義

| インデックス | フィールド名 | 型 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | time | String | — | 観測時刻 |
| 1 | icao | String | — | ICAOアドレス（機体識別） |
| 2 | altitude | double | feet | 高度（フィート） |
| 3 | latitude | double | 度 | 緯度 |
| 4 | longitude | double | 度 | 経度 |
| 5 | trackangle | double | 度 | 対地進行方向 |
| 6 | groundspeed | double | knot | 対地速度 |
| 7 | trueairspeed | double | knot | 真対気速度（TAS） |
| 8 | heading | double | 度 | 機首方位（磁気） |
| 9 | （未使用） | — | — | — |
| 10 | mach | double | — | マッハ数 |

## 2.2 出力ファイル

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ファイルパス | D:\MyDocuments\adsb\modeSweather\{yyyyMMddHH}modeS_weather.csv |
| 文字コード | デフォルト（システム依存） |
| 形式 | CSVファイル（ヘッダ行なし） |

出力フィールド定義

| 順序 | フィールド名 | 型 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | String | — | 観測時刻 |
| 2 | icao | String | — | ICAOアドレス |
| 3 | altitude | double | m | 高度（フィート→メートル換算済み） |
| 4 | trackangle | double | 度 | 対地進行方向 |
| 5 | gs_ms | double | m/s | 対地速度（ノット→m/s換算済み） |
| 6 | heading | double | 度 | 機首方位 |
| 7 | tas_ms | double | m/s | 真対気速度（ノット→m/s換算済み） |
| 8 | temperature | double | ℃ | 外気温（算出値） |
| 9 | wSpeed | double | m/s | 風速（算出値） |
| 10 | wAngle | double | 度 | 風向（算出値） |

# 3. 定数定義

| 定数名 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| MAGNETIC_DECLINATION | 7.64 | 磁気偏角（度）。日本付近の値。風向計算に使用 |
| INVALID_VALUE | -999.0 | データ欠損時のデフォルト値。空域チェックで自動排除される |

# 4. 処理仕様

## 4.1 main メソッド

エントリポイント。以下の順序で処理を行う。

4.1.1 ファイル名生成

現在日時を yyyyMMddHH 形式でフォーマットし、入出力ファイルのパスに埋め込む。

4.1.2 データフィルタリング条件

以下の2段階で有効データを絞り込む。

【第1段階】空域チェック（latitude・longitude で判定）

| パラメータ | 条件 |
| --- | --- |
| latitude（緯度） | 34.75 以上 36.5 以下 |
| longitude（経度） | 137.5 以上 140.5 以下 |

※ INVALID_VALUE（-999.0）は空域範囲外となるため、ここで自動排除される。

【第2段階】有効値チェック

| フィールド | 条件 |
| --- | --- |
| heading | 0 より大きい |
| trueairspeed | 0 より大きい |
| groundspeed | 0 より大きい |
| mach | 0 より大きい |

4.1.3 単位換算

| フィールド | 元の単位 | 換算後 | 換算係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| altitude | feet | m | × 0.3048 |
| groundspeed | knot | m/s | × 0.514 |
| trueairspeed | knot | m/s | × 0.514 |

# 5. メソッド仕様

## 5.1 parseDoubleOrDefault

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | private static double parseDoubleOrDefault(String str, double defaultValue) |
| 目的 | 文字列を安全にdoubleへ変換する |
| 戻り値 | 変換成功時はパース結果。null・"None"・空文字・変換失敗時は defaultValue を返す |

## 5.2 temperature（外気温算出）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | public static double temperature(double trueAirSpeed, double mach) |
| 目的 | TASとマッハ数から外気温（℃）を算出する |
| 戻り値 | 外気温（℃）。mach == 0 の場合は 0 を返す（ゼロ除算防止） |

計算式

| 変数 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| k | 1.403 | 比熱比（空気） |
| M | 28.966×10⁻³ | 空気の分子量 [kg/mol] |
| R | 8.314472 | 気体定数 [J/(mol·K)] |
| soundSpeed | TAS / Mach | 音速 [m/s] |
| T (℃) | soundSpeed² × (M / (k × R)) − 273.15 | 外気温 [℃] |

## 5.3 wind_x（東西方向風速成分）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | public static double wind_x(double trackangle, double groundspeed, double heading, double trueairspeed) |
| 目的 | 東西方向の風速成分を算出する |
| 戻り値 | 東西方向風速 [m/s]（正値 = 東風成分） |

計算式

| 変数 | 計算式 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ground_dir | π/2 − trackangle [rad] | 対地進行方向（数学座標系） |
| ground_x | groundspeed × cos(ground_dir) | 対地速度の東西成分 |
| air_dir | π/2 − heading [rad] + MAGNETIC_DECLINATION [rad] | 対気速度方向（磁気偏角補正済み） |
| air_x | trueairspeed × cos(air_dir) | 対気速度の東西成分 |
| wind_x | ground_x − air_x | 東西風速成分 |

## 5.4 wind_y（南北方向風速成分）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | public static double wind_y(double trackangle, double groundspeed, double heading, double trueairspeed) |
| 目的 | 南北方向の風速成分を算出する |
| 戻り値 | 南北方向風速 [m/s]（正値 = 北風成分） |

計算式は wind_x と同様。cos を sin に置き換えた南北成分を算出する。

## 5.5 windspeed（風速算出）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | public static double windspeed(double speedx, double speedy) |
| 計算式 | √(speedx² + speedy²) |
| 戻り値 | 風速 [m/s] |

## 5.6 windangle（風向算出）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シグネチャ | public static double windangle(double speedx, double speedy) |
| 計算式 | (π/2 − atan2(speedy, speedx) + 3π) mod 2π を度に変換 |
| 戻り値 | 風向 [度]（0〜360°、気象慣例の方位角） |

# 6. エラー処理

| 状況 | 処理内容 |
| --- | --- |
| 入力ファイルが存在しない | catch ブロックで例外をキャッチし、エラー内容と処理中の行データをコンソール出力 |
| フィールド数不足（< 11） | その行をスキップ（continue） |
| フィールドが "None" または空文字 | parseDoubleOrDefault により INVALID_VALUE（-999.0）または 0.0 を返す |
| 数値変換失敗 | NumberFormatException をキャッチし、defaultValue を返す |
| mach == 0 での温度計算 | ゼロ除算を防止し 0 を返す（実際には呼び出し前にチェック済み） |

# 7. 注意事項・制約

- 磁気偏角（7.64度）はハードコードされており、時代・地域により変化する。定期的な見直しを推奨する。

- 出力数値は double のまま出力されるため、小数点以下の桁数が多くなる場合がある。必要に応じて String.format() による丸め処理を追加することを推奨する。

- 入力ファイルのインデックス[9]は未使用。入力仕様に変更がある場合は確認が必要。

- 文字コードはシステムデフォルトに依存するため、環境によっては文字化けが発生する可能性がある。

- ネットワーク共有（\\192.168.1.zz\...）のIPアドレスは実環境に合わせて変更すること。

# 8. 謝辞

本プログラムの開発にあたり、石川 宏 博士（ナチュラル研究所）が公開された研究成果を参考にさせていただきました。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 参考資料 | 「RaspberryPi ModeSによる高層気象観測」 |
| 著者 | 石川 宏 博士（Dr. Hiroshi Ishikawa）／ナチュラル研究所 |
| URL | https://www.ishikawa-lab.com/RasPi_ModeS.html |
| 公開日 | 2024年6月19日 |

同資料より特に以下の点について多大な知見を得ました。

- 気温算出の物理モデル（マッハ数・真対気速度から音速を逆算し外気温を求める手法）および定数値（比熱比 k = 1.403、分子量 M = 28.966×10⁻³、気体定数 R = 8.314472）

- 風向・風速の算出方法（対地速度ベクトルと対気速度ベクトルの差分から風ベクトルを求める手法）

- 磁気偏角補正の考え方および補正値（7.64度）の採用

- 入力データ形式（ModeSデータのフィールド定義、ICAOアドレスによるデータ名寄せ処理の概念）

- 対象空域の設定（緯度34.75〜36.5度、経度137.5〜140.5度）

また、PyModeS ライブラリ（Junzi Sun, デルフト工科大学）についても、同資料を通じてその活用方法を参照しました。

本プログラムのオリジナルの設計コンセプトは石川博士に帰属します。本設計書に記載のJava実装はそれをもとに再構成・改良したものです。

石川 宏 博士（1942〜2025）

工学博士。早稲田大学大学院修了後、日本電信電話公社（現NTT）に入社。

研究所長・ネットワーク部長・役員を歴任。電子情報通信学会名誉員。

退職後も気象観測・電子工作への探究心を持ち続け、ModeSを用いた

高層気象観測システムを独力で開発・公開された。

令和7年8月12日、83歳にて御逝去。謹んで哀悼の意を表します。